车辆噪音违法抓拍系统

现场安装前准备手册

（V4.0 版）

2022年02月10日

文档变更履历表

| 新版本号 | 变更日期 | 变更原因 | 修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V4.0 | 2022.02.10 | - 删除摄像机配置信息内容 - 删除补光灯配置信息内容 | 唐马路 |  |

目录

一、通电前准备工作	4

1. 设备连接	4

二、拷贝U盘文件到工控机上	4

三、工控机网络设置	4

1. 交换机设置（选配）	4

2. 工控机网络设置	4

四、相关软件安装	8

五、配置文件部分参数手动修改	8

六、打开车辆噪音部署工具	8

七、拆除打包	9

一、通电前准备工作

1. 设备连接

- 摄像机接好电源线、网线。

- 阵列连接上电源线、网线。

- 显示器连接好工控机。

- 插入车牌识别狗、声音定位狗、鼠标、键盘。

- 显示器、工控机、摄像机、阵列通电后，并按下工控机开机键，启动工控机。

二、拷贝U盘文件到工控机上

比如拷贝U盘文件放到D盘上：

| 文件路径 | 说明 |
| --- | --- |
| “D:\车辆噪音违法抓拍系统”文件夹 | 存放车辆噪音违法抓拍系统相关文件 |
| “D:\相关安装软件”文件夹 | VC++2019运行时库 （vcredist_x64.exe，vcredist_x86.exe） |

三、工控机网络设置

1. 交换机设置（选配）

如使用交换机，请将交换机设置成与摄像机、大屏等同一网段。

2. 工控机网络设置

工控机LAN口（含有2个LAN口）：字体朝上，左侧为“LAN1”，右侧的为 “LAN2”如下图所示：

LAN2

LAN1

- 只有摄像机、声音阵列网络连接情况下（不需要交换机）

本地连接配置如下图：

本地连接2配置如下图：

注：

摄像机网络接工控机“LAN1”标注字样正下方的网口，阵列网络接工控机“LAN2”标注字样正下方的网口。

- 不止摄像机、声音阵列网络连接情况下（比如LED大屏连接、专网连接等，需要交换机）

a. 阵列和摄像机不在同一网段:

阵列网络接工控机“LAN2”标注字样正下方的网口，交换机接工控机“LAN1”标注字样正下方的网口，其他网线接交换机，保证同一网段。

打开工控机自带的cmd.exe，并进行以下操作确认：

ping 摄像机IP 地址：192.168.1.13 ，看是否可以ping成功。

ping 声像仪IP 地址：192.168.0.2 ，看是否可以ping成功。

b. 阵列和摄像机在同一网段:

交换机接工控机“LAN2”标注字样正下方的网口，阵列网络和其他网线接交换机，保证同一网段。

打开工控机自带的cmd.exe，并进行以下操作确认：

ping 摄像机IP 地址：192.168.1.13 ，看是否可以ping成功。

ping 声像仪IP 地址：192.168.0.2 ，看是否可以ping成功。

确认成功，再进行下一步操作。

四、相关软件安装

VC++2019运行时库（vcredist_x86.exe,vcredist_x64.exe）,双击安装即可。

五、配置文件部分参数手动修改

在“D:\车辆噪音违法抓拍系统”目录下，双击打开“system.ini”配置文件，修改配置文件, 保证与相机网站上设置的分辨率与帧率一致。

- CameraPix_X = 4096（与网站上设置不一致则需要修改）

- CameraPix_Y = 2160（与网站上设置不一致则需要修改）

- CameraFramePerSec = 13（不需要修改）

六、打开车辆噪音部署工具

在“D:\车辆噪音违法抓拍系统”目录下，双击打开“车辆噪音部署工具.exe”，并点下“操作”菜单下的“启动”子菜单，正常情况下会显示画面和声音强度等，如果没有显示，看看前面几步有哪一步有问题了。

七、拆除打包

关闭电源，把可以拆掉的线进行拆掉，打包好，发到安装现场进行部署。